杭州通绿机械有限公司

年产汽车配件8000 吨、五金配件1000 吨、等速驱动轴总成20 万台（套）迁扩建项目、

年新增等速驱动轴总成160 万支扩建项目

（废水废气）竣工环境保护验收意见

- 2018年12月17日, 建设单位杭州通绿机械有限公司，根据《杭州通绿机械有限公司年产汽车配件8000 吨、五金配件1000 吨、等速驱动轴总成20 万台（套）迁扩建项目、年新增等速驱动轴总成160 万支扩建项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等要求对项目进行验收（本次验收仅对废水废气环保验收），提出意见如下：

- 一、项目基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 杭州通绿机械有限公司由杭州萧山通绿机械厂更改而来。杭州萧山通绿机械厂成立于2000 年8 月，位于萧山区宁围镇宁牧村，企业原经营范围为：汽车配件、五金配件。生产规模为年产五金配件、汽车配件250 吨。后因企业为进一步发展搬迁于杭州市萧山区瓜沥镇永联村，名称更改为杭州通绿机械有限公司，在原有产品扩建的基础上增加热处理工序，营运后达到年产汽车配件8000 吨、五金配件1000 吨、等速驱动轴总成20万台（套）的规模。后企业因自身发展需要，新征萧山区瓜沥镇永联村土地（萧政工出[2014]275 号）新建厂房及附属设施用于年新增等速驱动轴总成的生产，审批生产规模年新增等速驱动轴总成160 万支。

- 目前，企业建成年产汽车配件8000 吨、五金配件1000 吨、等速驱动轴总成20 万台（套）、年新增等速驱动轴总成160 万支的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

- 2010 年7 月，公司委托杭州博盛环保科技有限公司编制完成《杭州通绿机械有限公司杭州通绿机械有限公司迁扩建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2010]2031 号文（2010 年8 月25 日）进行了批复。

- 2014 年9 月，公司委托浙江工业大学编制完成《杭州通绿机械有限公司年新增等速驱动轴总成160 万支扩建项目环境影响报告表》，杭州市萧山区环境保护局以萧环建[2014]1675 号文（2014 年10 月15 日）进行了批复。

该项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录。

（三）投资情况

- 迁扩建项目实际总投资2200万元，环保投资38.2万元，占总投资的1.9%。

- 扩建项目实际总投资7600万元，其中环保投资160.2万元，占总投资的2.1%。

（四）验收范围

- 本次验收范围为年产汽车配件8000 吨、五金配件1000 吨、等速驱动轴总成20 万台（套）迁扩建项目，和年新增等速驱动轴总成160 万支扩建项目。为整体环保验收。

- 二、工程变动情况

项目实际建设地点、性质、生产规模、生产工艺及主要污染防治措施内容与原环评基本一致。

主要变动为：

该项目无重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目生产废水主要为清洗水、淬火水、冷却水，经厂内污水站处理；生活污水经厂内污水处理站处理后，排入附近水体。

污水站处理工艺为：生活废水-两级混凝气浮-兼氧好氧曝气生化-斜管沉淀-排放。食堂餐饮废水经隔油器隔油后与化粪池污水一起进入综合废水处理收集池，再进入混凝气浮。废水处理站由煤科集团杭州环保研究院有限公司设计，处理规模为350m3/d。目前实际运行废水量36m3/d。

（二）废气

本项目主要废气：热处理废气、防锈油废气、抛丸粉尘、金属粉尘废气和食堂油烟废气。

（1）热处理过程中产生的废气分两路，经两套水喷淋+静电除油装置处理后，通过一根15 米排气筒高空排放。

（2）涂抹防锈油过程中产生的废气车间内自然逸散；

（3）抛丸机运行过程中产生的废气经过抛丸机自带的粉尘净化设备处理后车间内自然逸散；

（4）金加工工序产生的金属粉尘车间内自然逸散；

（5）食堂油烟废气经静电除油装置处理后，引至20 米楼顶排放。

- 四、环境保护设施调试监测结果

杭州普洛赛斯检测科技有限公司2018年9月10、11日对该项目进行了环境保护验收监测（普洛赛斯竣验第2018YS09023 号）。监测期间，该项目生产工况正常，实际日负荷为81.7%～87.7%，负荷大于75%，符合竣工验收工况负荷要求。

（一）污染物去除效率

热处理过程中产生的废气水喷淋+静电除油装置对非甲烷总烃和油烟的去除效率分别约为90%和60%。

（二）污染物排放情况

1、废水

验收监测期间，生活污水排放口pH 值、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物、五日生化需氧量、石油类浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求。

2、废气

（1）有组织排放

验收监测期间，热处理废气排放口非甲烷总烃排放浓度及排放速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源二级标准。

天然气燃烧废气出口颗粒物、氮氧化物和二氧化硫浓度和速率符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中新污染源二级标准。

食堂油烟排放口油烟排放浓度符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）的限值要求。

（2）无组织废气

验收监测期间，厂界无组织颗粒物、非甲烷总烃排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值要求。

3、污染物排放总量

根据监测单位统计，企业废水年排化学需氧量0.84 吨，氨氮0.021 吨，符合总量控制建议值（CODcr 0.96t/a，NH3-N 0.108t/a）。项目目前排放VOCS（以非甲烷总烃计）0.36 吨/年，符合环评批复VOCS5.6 吨/年的总量控制要求。

- 五、工程建设对环境的影响

环评及批复未提出对项目周边环境监测的要求。

- 六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，杭州通绿机械有限公司年产汽车配件8000 吨、五金配件1000 吨、等速驱动轴总成20 万台（套）迁扩建项目、年新增等速驱动轴总成160 万支扩建项目环保手续齐全，根据竣工环境保护验收监测报告及环境保护设施现场检查情况，企业已落实各项环境保护设施，不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形，符合竣工环境保护验收条件，验收合格。

- 七、后续要求

1、完善企业环保管理制度，完善厂区各类环保标识标牌建设，落实专人负责环保管理。

2、完善废水处理设施工艺流程和操作管理规程，并现场张贴，加强生产废水收集治理，做好废水处理设施日常运行维护管理，做好运行、加药、检修台账，确保废水稳定达标排放。待有纳管条件后，废水必须处理达标后纳管排放。

3、完善废气处理设施工艺流程和操作管理规程，并现场张贴，废气管道要有流向标识，做好废气处理设施日常运行维护管理，做好运行、检修运行台账记录，确保废气稳定达标排放。对废气处理设施产生的废油，按危废管理处置。

4、按竣工环保验收技术规范，完善验收报告内容。

- 八、验收人员

| - 验收组 | - 姓名 | - 单位 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 验收负责人 | - 季成标 | 杭州通绿机械有限公司 | - 建设单位 |
| - 验收参加人员 | - 方士 | - 浙江大学 | - 专 家 |
|  | - 丁春生 | - 浙江工业大学 | - 专 家 |
|  | - 余世清 | - 杭州市环科院 | - 专 家 |
|  | - 洪靖 | - 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | - 监测单位 |
|  | - 俞东波 | - 杭州波澜环保科技有限公司 | - 废气治理设计施工单位 |
|  | - 李袁龙 | - 杭州波澜环保科技有限公司 | - 废气治理设计施工单位 |
|  | - 范军 | - 煤科集团杭州环保研究院有限公司 | - 废水治理设计施工单位 |

- 杭州通绿机械有限公司

- 2018年12月17日